	编号
	产品名称
	技术参数
	预估数量
	单位
	单价不含税限价（单位：元， 人民币）
	小计不含税限价（单位元，人民币）

	1
	安全气管卷盘
	气管内径8mm，外径12mm，长度18m，接口1/4外螺纹。长度x宽度x高度190x496x397毫米（误差±10mm）。安全软管卷绕器以及高品质的聚氨酯软管确保工作场所井然有序且安全，坚固、封闭的塑料罩可保护软管和收卷机构，防止灰尘和其他污染物进入。抗扭折性、耐油和耐溶剂性高，重量极轻。在低温和高温环境下具有极佳的性能。采用优质聚氨酯软管 (PUR)，无压降，可实现更多的效率和成本节省软管支持高流量，卷盘装置上有连接阀可安装在墙壁、天花板或地板上支架可确保牢固地连接到直表面。
	2
	个
	4938.05
	9876.1

	2
	气管绕线器
	耐油织物软管，带轴向连接，可在操作过程中向上卷起和展开。卷盘为防碎塑料材质，框架为镀锌钢管结构，配有单手快速连接头，长度≥20m，最大工作压力≥17bar，重≤3.5 kg。
	2
	套
	2026.55
	4053.1

	3
	气锤
	每分钟打击次数≥BPM3400，进气孔尺寸1/4"-18 NPT，长度≥180mm，重量≤2.1kg。
	2
	个
	575.22
	1150.44

	4
	进气多口分配器
	接口欧标7.6，尺寸147*28*73mm（误差±10mm），连接螺纹ITG1/2英寸，具有多种组合选择的压缩空气配气系统。可立即使用带 wSafe 2000 安全联轴器的多个压缩空气接头，无需使用弯管件或 T 形。单手拔开连接头，操作安全安全联轴器采用单级拔开过程，通过向后拉锁紧套来实现单手拔开。连接头自动排气，可防止管路飞出造成的伤害。最佳空气流量每个连接部分都可以单独转动并调至所需角度。
	2
	个
	2610.62
	5221.24

	5
	气动三元件
	为气动工具提供可控制的油雾状清洁空气，同时提高工具性能并延长使用寿命。流量≥4600L/分钟，压力范围0.5-16巴。
	2
	个
	4955.75
	9911.5

	6
	减压器
	为气动工具提供可控制的油雾状清洁空气，同时提高工具性能并延长使用寿命。流量500L/分钟，压力范围0.5-8巴。5微米滤芯。
	2
	个
	3097.35
	6194.7

	7
	250ml喷壶
	250ml，重量≥135g，安装螺纹G1/4，材质：铝，与喷枪适配。
	2
	个
	115.04
	230.08

	8
	400ml喷壶
	400ml，重量≥168g，安装螺纹G1/4，材质：铝，与喷枪适配。
	2
	个
	141.59
	283.18

	9
	铝吹气枪
	铝制，重量≤250g，喷嘴口径1.5mm，1/4进气接口。
	2
	个
	637.17
	1274.34

	10
	气源管路
	产品执行标准：GB/T2550-2016(鲁)XK13-022-02203。内径8±0.5mm，外径15±0.5mm，工作压力6Mpa(Kgf/cm3），缠绕层数6，长度30m±1m
	2
	根
	345.13
	690.26

	11
	快速接头母1
	标称宽度为7.2=40平方毫米；单向连接；内螺纹，外径:27毫米，最小/最大耐温性:-20到100°C。G1/4".
	2
	个
	123.89
	247.78

	12
	快速接头母2
	气动快速连接头，气管接口母快速接头黄铜7.2X9mm，外径:27毫米，最小/最大耐温性:-20到100°C。G1/4".
	2
	个
	97.35
	194.7

	13
	快速接头公
	材料: 黄铜，表面: 镀黄铜，最大压力≥35巴，外径:17毫米，最小/最大耐温性:-20到100°C。G1/4".
	2
	个
	61.95
	123.9

	14
	泄气阀开关
	与飞机轮胎充气工具(F70199-52)适配
	2
	个
	2334.51
	4669.02

	15
	充气接头2
	与飞机减震支柱充气工具(F70200-35)适配
	2
	个
	884.96
	1769.92

	16
	真空发生器
	真空口G3/8”，供气口8mm（长度18.5mm），宽度45mm，整体长度168.5mm，厚度30mm，4个安装孔直径4mm（距离55*35mm）。最大真空度(-KPA)92.5。供气压力(Mpa)0.45，真空度(KPA)-30时：真空流量(L/min)39，真空度与时间(1L/sec)0.3。供气压力(Mpa)0.5，耗气量(L/mim)93.
	2
	个
	415.93
	831.86

	17
	流量调节阀
	带刻度不锈钢内螺纹微量调节针阀，高精度流量调节针阀，整体锻钢打造，内螺纹、卡套式的连接方式，密封填料：高温（石墨）。阀门材质：304SS。公称压力：42.0MPa。连接螺纹：NPT1/2英寸，通径6mm。
	2
	个
	477.88
	955.76

	18
	椭圆吸盘1
	单层，1/4内螺纹，吸盘长度142mm，宽度68mm，吸力38N，拉脱力69.5N，横向力72.5N，横向力油性表面41.7N，腔内体积10.5cm³，最小曲率半径(凸面)18mm，吸盘材质丁腈橡胶NBR，材质硬度60ShoreA。
	2
	个
	566.37
	1132.74

	19
	椭圆吸盘2
	双层，1/4内螺纹，吸盘长度140mm，宽度70mm，吸力38N，拉脱力69.5N，横向力72.5N，横向力油性表面41.7N，腔内体积10.5cm³，最小曲率半径(凸面)18mm，吸盘材质丁腈橡胶NBR，材质硬度60ShoreA。
	2
	个
	601.77
	1203.54

	20
	充电锂电空压机
	最大输出功率(W)：500，空载转速(r/min)：1700，最大压力(Mpa)：0.9，容量(L)：5-6，排气量(L/min)：30-35，净重(kg)：10-13。
	2
	台
	2654.87
	5309.74

	21
	电枪1
	电池电压18V，空载转速(r/min) ≥0-500/0-1900，扭矩调节档位 20+1，最大扭矩≥54N•m，夹头直径(mm)13，在钢材中的最大钻孔直径10mm，噪音等级：声压级88dB(A);声功率级99dB(A)。不确定度K=5dB.两电一充。
	2
	个
	1371.68
	2743.36

	22
	电枪2
	电池电压18V，夹头直径(mm)13，空载转速(r/min)≥0-600/0-1900，扭矩调节档位20+1，最大扭矩≥60N•m，在钢材中的最大钻孔直径13mm，总振动值(金属钻孔)：振动排放值ah2.5m/s²，不确定性系数K1.5m/s²。总振动值(螺丝操作)：振动排放值ah2.5m/s²，不确定性系数K1.5m/s²。噪音等级：声压级87dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=3dB.
	2
	个
	2194.69
	4389.38

	23
	充电器1
	电池充电电压14.4-18V，充电电流16A，具有Bluetooth Connectivity模块通过智能手机控制充电模式并提供电池信息，重量0.8-1.2kg，尺寸(长度x高度x宽度)195x83x130mm（±10mm）。
	2
	个
	884.96
	1769.92

	24
	充电器2
	18V，最大充电电流4A，重量：0.5-0.8kg
	2
	个
	442.48
	884.96

	25
	电池组
	电池容量≥4.0Ah，电池电压18.0V，PROCORE18V安核高能电池，具有防止电池过热的COOLPACK2.0技术，重量0.5-0.8kg，电池尺寸(长度x高度x宽度)150x80x90mm（±10mm）。
	2
	个
	1150.44
	2300.88

	26
	曲线锯
	额定输入功率780W，空载冲程速度500-3100spm，重量2.5-3kg，电缆长度3.5-4.2米，切割深度：在木材中的切割深度150毫米，在铝材中的切割深度20mm，在非合金钢中的切割深度10mm，总振动值(锯木料)：振动排放值ah7m/s²，不确定性系数K1.5m/s²，总振动值(锯金属板）：振动排放值ah4m/s²，不确定性系数K1.5m/s²，噪音等级：声压级83dB(A);声功率级94dB(A)。不确定度K=3dB.
	3
	套
	2580.53
	7741.59

	27
	曲线锯条
	用于切割铝材的长寿命PRO专业曲线锯条，适合所有T形柄曲线锯，它采用高速钢(HSS)制成，具有切割铝和其他有色金属所需的强度和耐热性。它具有铣制侧面镶嵌齿和椭圆形齿槽，可确保平滑切割。使用它可以切割3至15毫米厚的铝板以及直径达25毫米的管道和型材。总长度不小于100mm，齿距不小于3.0mm。
	3
	个
	49.56
	148.68

	28
	热风枪固定支架
	产品配有大小双孔支撑，可上下自由调节，360°旋转，铝合金材质，大孔直径65mm（±5mm），长175mm（±5mm）；小孔直径40mm（±5mm），长157mm（±5mm），配固定螺丝.支柱杆长245mm（±10mm），全金属底板25cm*20cm（±1cm）。
	3
	套
	106.19
	318.57

	29
	电摩
	额定电压(V)220，额定频率(Hz)50，额定输入功率(W)105，额定转速(r/min)14000-30000，磨头最大直径(mm)φ10，净重(Kg)05.-1，高品质铜线电机，纤细机身设计，高强度夹头，大口径通风散热口，标准附件扳手、碳刷、弹簧夹头。
	3
	个
	269.03
	807.09

	30
	移动式黄油注油机
	黄油桶可固定在移动小车上，便于现场加注润滑脂，配有高压输油管。压缩比60:1,输出量1600g/min.进气口1/4管螺纹接口。工作气压6.3bar，输出压力180～405bar容量30L，油管长度3.5m，重量18-25KG。
	3
	套
	4867.26
	14601.78

	31
	注油机压力板
	根据现场使用的润滑脂桶确定大小，与移动式黄油注油机配套使用
	3
	个
	530.97
	1592.91

	32
	注油机油管1
	长度800mm，两端配接头，工作压力400bar,爆破压力1600bar。与移动式黄油加注机配套使用
	3
	个
	871.68
	2615.04

	33
	注油机油管2
	长度11M,两端配接头，工作压力400bar,爆破压力1600bar。与移动式黄油加注机配套使用
	3
	个
	2535.4
	7606.2

	34
	高压气动注油器
	压力比50:1，出油压力30-40Mpa，进气范围0.6-0.8Mpa，输油量0.6-0.85L/Min，桶容积不低于30L，设备重量15-18.8Kg，总高度80-83CM，桶内高度35-37CM，桶内直径34-36CM，包装尺寸455x455x735mm（±10mm），配枪HCG-200，配管高压油管，进气管规格四分之一。
	3
	套
	2212.39
	6637.17

	35
	手动注油枪组套
	用于400克筒体（DIN1284，235x∅53.5毫米）或500立方厘米松散润滑脂，进给量最高可达1.5立方厘米，工作压力400巴，最大压力高达800巴以上，作用力50至330牛，进给压力50至400巴，符合标准DIN1283(M10x1)，依据TÜV/GS、BLT和DLG标准进行测试，随附增强型橡胶软管和喷嘴(M10x1)。材料: 钢材，最大工作压力≥800巴，总长度:370毫米（最大误差±30mmm）。产品重量(每件)≤1300 克。
	2
	套
	530.97
	1061.94

	36
	注油嘴
	适用于 Lube-Shuttle 压杆式手动黄油枪M10x1。
	2
	个
	70.8
	141.6

	37
	手动注油枪橡胶软管
	长度≥500mm，螺纹M10*1,最大压力≥1000巴。
	2
	个
	221.24
	442.48

	38
	手动注油枪加油管
	长度≥750mm，螺纹M10*1,最大压力≥1000巴。
	2
	个
	287.61
	575.22

	39
	高压橡胶软管
	6m,两端配接头,5000psi。
	2
	个
	486.73
	973.46

	40
	标本瓶
	口径不小于15CM，瓶深不小于25CM，带盖,材质：硼硅酸玻璃。
	2
	个
	309.73
	619.46

	41
	取液管
	透明,材质：硼硅酸玻璃，长度不少于80CM
	2
	个
	336.28
	672.56

	42
	湿滤器
	与现场吸尘器(CLEANTEX CT 48 LE EC/B22)适配。
	2
	个
	265.49
	530.98

	43
	集尘过滤袋
	与现场吸尘器(CLEANTEX CT 48 LE EC/B22)适配。
	2
	个
	640.71
	1281.42

	44
	滤芯
	与现场吸尘器(CLEANTEX CT 48 LE EC/B22)适配。
	2
	个
	244.25
	488.5

	45
	冷藏柜
	有效容积≥270L，温度范围 2-8摄氏度。
	2
	个
	2035.4
	4070.8

	46
	恒温箱
	50L，控温范围0-60℃,温度分辨率≤0.1,温度波动≤±0.5℃,液晶显示，不锈钢内胆，恒温定时，超温报警,配隔板2块。
	2
	个
	4601.77
	9203.54

	47
	不锈钢三节通
	须与现场吸尘器(奈特 RSAV-200)适配。
	2
	个
	274.34
	548.68

	48
	吸尘扒
	须与现场吸尘器(奈特 RSAV-200)适配。
	2
	个
	601.77
	1203.54

	49
	洗尘喉
	须与现场吸尘器(奈特 RSAV-200)适配。
	2
	个
	601.77
	1203.54

	50
	120V马达
	须与现场吸尘器(奈特 RSAV-200)适配。
	2
	个
	3097.35
	6194.7

	51
	纸尘袋（1袋10个）
	须与现场吸尘器(奈特 RSAV-200)适配。
	2
	个
	495.58
	991.16

	52
	1米吊环吊带
	扁平吊环吊带使用长度1米，二端配眼型带舌吊钩，承重500公斤，安全系数7倍。
	2
	根
	442.48
	884.96

	53
	2米吊环吊带
	扁平吊环吊带使用长度2米，二端配眼型带舌吊钩，承重500公斤，安全系数7倍。
	2
	根
	442.48
	884.96

	54
	3米吊环吊带
	扁平吊环吊带使用长度3米，二端配眼型带舌吊钩，承重500公斤，安全系数7倍。
	2
	根
	442.48
	884.96

	55
	2T1m吊带
	产品符合DINEN1492-2标准。100%高强度尼龙材料制成。加厚外套,聚氨酯耐磨涂层。耐温+100°,耐酸碱。吊带产品通过德国安全认证GS,欧盟环保认证BG以及欧盟产品认证CE，安全系数为7倍。吨位颜色识别系统，额定载荷2T，使用长度1M，周长2M，绿色。
	2
	根
	486.73
	973.46

	56
	2T2m吊带
	产品符合DINEN1492-2标准。100%高强度尼龙材料制成。加厚外套,聚氨酯耐磨涂层。耐温+100°,耐酸碱。吊带产品通过德国安全认证GS,欧盟环保认证BG以及欧盟产品认证CE，安全系数为7倍。吨位颜色识别系统，额定载荷2T，使用长度2M，周长4M，绿色。
	2
	根
	601.77
	1203.54

	57
	2T3m吊带
	产品符合DINEN1492-2标准。100%高强度尼龙材料制成。加厚外套,聚氨酯耐磨涂层。耐温+100°,耐酸碱。吊带产品通过德国安全认证GS,欧盟环保认证BG以及欧盟产品认证CE，安全系数为7倍。吨位颜色识别系统，额定载荷2T，使用长度3M，周长6M，绿色。
	2
	根
	685.84
	1371.68

	58
	2T4M吊带
	产品符合DINEN1492-2标准。100%高强度尼龙材料制成。加厚外套,聚氨酯耐磨涂层。耐温+100°,耐酸碱。吊带产品通过德国安全认证GS,欧盟环保认证BG以及欧盟产品认证CE，安全系数为7倍。吨位颜色识别系统，额定载荷2T，使用长度4M，周长8M，绿色。
	2
	个
	569.91
	1139.82

	59
	5T2m吊带
	产品符合DINEN1492-2标准。100%高强度尼龙材料制成。加厚外套,聚氨酯耐磨涂层。耐温+100°,耐酸碱。吊带产品通过德国安全认证GS,欧盟环保认证BG以及欧盟产品认证CE，安全系数为7倍。吨位颜色识别系统，，额定载荷5T，使用长度2M，周长4M，红色，安全系数7倍。
	2
	根
	796.46
	1592.92

	60
	木锤
	榉木，总长≥300mm，∅50mm，头长≤75mm，重量≤178g
	2
	个
	159.29
	318.58

	61
	活动扳手1
	总长4〞（108mm）、厚度≤13mm，表面工业发黑防锈处理，加大型开口设计，头部精细打磨，高品质热处理工艺增加使用寿命，开口处有激光印刻的刻度
	2
	个
	61.95
	123.9

	62
	活动扳手2
	总长6〞（160mm）、厚度≤25mm，表面工业发黑防锈处理，加大型开口设计，头部精细打磨，高品质热处理工艺增加使用寿命，开口处有激光印刻的刻度
	2
	个
	61.95
	123.9

	63
	活动扳手3
	总长8〞（210mm）、厚度≤29mm，表面工业发黑防锈处理，加大型开口设计，头部精细打磨，高品质热处理工艺增加使用寿命，开口处有激光印刻的刻度
	2
	个
	66.37
	132.74

	64
	活动扳手4
	总长12〞（310mm）、厚度≤38mm，表面工业发黑防锈处理，加大型开口设计，头部精细打磨，高品质热处理工艺增加使用寿命，开口处有激光印刻的刻度
	2
	个
	92.92
	185.84

	65
	扭矩扳手工具盒1
	用于存放QD2R200可调式扭力扳手
	2
	个
	265.49
	530.98

	66
	扭矩扳手工具盒2
	用于存放QD21000可调式扭力扳手
	2
	个
	265.49
	530.98

	67
	扭矩扳手工具盒3
	用于存放TE250FU表盘式扭力扳手
	2
	个
	546.9
	1093.8

	68
	扭矩扳手工具盒4
	用于存放TE50FA表盘式扭力扳手
	2
	个
	396.46
	792.92

	69
	扭矩扳手工具盒5
	用于存放TE602A表盘式扭力扳手
	2
	个
	1294.69
	2589.38

	70
	英制套丝工具
	英制UNC套丝工具组套，材质HSS-E，规格至少包含：丝锥（三锥一组）1/4—5/16—3/8—7/16—1/2—5/8—3/4，板牙1/4—5/16—3/8—7/16—1/2—5/8—3/4，板牙架：20×5—20×7—25×9—30×11—38×14—45×18，丝锥绞杠：No.1+3。符合DIN352和ANISB1.1标准。木盒包装。
	2
	套
	4867.26
	9734.52

	71
	皮带扳手皮带
	皮带扳手备用皮带，长度39"，与TG70适配。
	2
	根
	778.76
	1557.52

	72
	胶枪
	产品用在RA天线拆件时，用于充分混合自流平胶HT5509-2-50。
	2
	个
	1752.21
	3504.42

	73
	AB胶枪
	适用于3MDP双组份胶水,适用1:1,2:1,10:1的胶水,如需打10:1的,如3M的DP8005胶水,只需更换一个相应的推杆即可.胶枪特殊材质，不易断裂，使用时只需装入带胶水的ab胶筒，再接上混料竿即可，操作非常简单，且体型较小，轻巧耐用，符合人工点胶的需求。
	2
	把
	796.46
	1592.92

	74
	手动航空注胶枪
	胶枪符合航空航天和电子工业的标准。不需要气源或电源，手动操作，是由耐用的金属部件构成的，能够承受生产工作场所的严酷考验。它是专为密封剂，粘合剂，灌封化合物和其他材料包装在Semco一次性墨盒或Semkit包装多组分材料，适用于标准的6盎司一次性胶筒。
	2
	把
	2654.87
	5309.74

	75
	手摇泵
	铸铝外壳,重量轻,易于携带。配有三节吸管,适应不同规格的桶,最大到200升。桶口适配螺纹2”。输出量250cc/转.
	2
	个
	1734.51
	3469.02

	76
	抽吸泵
	通用手动金属油提,用于从200升桶中提取润滑油、柴油和燃料油。镀锌提油管长度950mm（±10mm）,桶口适配螺纹2".输出能力750ml/冲程。
	2
	台
	1221.24
	2442.48

	77
	刮胶板
	手持式刮胶板，材质电木（酚醛树脂58±2％），沸点>250℃，Width:1”，Length:7-1/2"，Thickness:3/16"。
	2
	个
	70.8
	141.6

	78
	绝缘六角套筒1
	9/16＂绝缘套筒,产品符合IEC60900，DINEN60900标准。12角套简，用于英制六角头螺栓，工具本体镀铬，铬钒钢。驱动方1/2"，可在交流电1000伏下作业。每一把绝缘产品都经过检查,确保它们绝缘强度达到交流电10000伏，重量60-65g。
	2
	个
	345.13
	690.26

	79
	绝缘六角套筒2
	11/16＂绝缘套筒,产品符合IEC60900，DINEN60900标准。12角套简，用于英制六角头螺栓，工具本体镀铬，铬钒钢。驱动方1/2"，可在交流电1000伏下作业。每一把绝缘产品都经过检查,确保它们绝缘强度达到交流电10000伏，重量80-90g。
	2
	个
	345.13
	690.26

	80
	敲击工具
	复合材料损伤检查敲击币
	2
	个
	79.65
	159.3

	81
	插入工具
	端子插入件，20-26 AWG。
	2
	套
	4424.78
	8849.56

	82
	鹰嘴刀片
	刀片长度（英寸）1-7/8，刀片厚度（英寸）0.024，高碳钢制成，刀片形状有助于防止被切割材料下面的设备表面被损坏。每盒100片。
	2
	盒
	513.27
	1026.54

	83
	气门芯扳手（空客）
	适用于空客机型放气工具
	2
	把
	601.77
	1203.54

	84
	净化棉签
	产品性能：无尘擦拭，棉棒材质纸杆，棉头材质长丝棉花， 纸棒长度73±0.5mm，棉棒全长79±1.0mm，棉棒直径1.52±0.08mm，棉头长度11±0.8mm，棉头大小 3.0±0.5mm，25支/包，100包/盒
	2
	盒
	353.98
	707.96

	85
	气门芯扳手（波音）
	适用于波音机型放气工具
	2
	把
	601.77
	1203.54

	86
	条码打印机
	桌上型热感式/热转式条形码打印机，双马达设计,有效延长机器使用寿命，4MB Flash、8MB SDRAM内存容量，SD卡内存扩充插槽(最大可扩充至4GB)，超大碳带容量,可容纳300公尺碳带，可容纳纸卷尺寸达214毫米(8.4英时)外径，标准传输接口:串行埠及USB2.0端口，可选购外部纸卷架(可容纳8.4"外径纸卷、搭配1"或3"纸卷轴，选购配备:切刀、单机操作键盘和蓝牙无线传输模块，分辨率：203dpi,打印宽度:104mm,打印长度：2286mm,打印速度：70-76mm/s，重量2-3公斤.内部纸卷最大尺寸:内部110mm，外部214mm。碳带300公尺，碳带宽度40mm-110mm。中央处理备32位高效处理器。环境现范符合RoHS、WEEE。
	2
	台
	2519.47
	5038.94

	87
	加强星形改锥
	用于TORX PLUS®增强型梅花螺丝,圆形刀杆，镀铬，黑色刀头，手柄带防滚动保护,8IP，L130mm
	2
	个
	132.74
	265.48

	88
	英制内六方拐钉1
	1/20,与现场使用的AWS13英制内六方扳手组套适配
	2
	个
	44.25
	88.5

	89
	英制内六方拐钉2
	1/16,与现场使用的AWS13英制内六方扳手组套适配
	2
	个
	44.25
	88.5

	90
	英制内六方拐钉3
	5/64,与现场使用的AWS13英制内六方扳手组套适配
	2
	个
	44.25
	88.5

	91
	英制内六方拐钉4
	3/32,与现场使用的AWS13英制内六方扳手组套适配
	2
	个
	44.25
	88.5

	92
	英制内六方拐钉5
	7/64，与现场使用的AWS13英制内六方扳手组套适配
	2
	个
	44.25
	88.5

	93
	防坠落工具织带环1
	按压式锁扣织带环，负载额定值lbs.(kg)5(2)，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	3438.94
	6877.88

	94
	防坠落工具织带环2
	D形环式织带环，负载额定值lbs.(kg)5(2)，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	3438.94
	6877.88

	95
	防坠落工具挂带1
	织带环+丝扣锁式挂带，负载额定值lbs.(kg)35(16)，伸展长度inches72，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1728.32
	3456.64

	96
	防坠落工具挂带2
	双丝扣锁式挂带，负载额定值lbs.(kg)30(14)，伸展长度inches40，回缩长度inches18，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1738.05
	3476.1

	97
	防坠落工具挂带3
	双丝扣锁式挂带，负载额定值lbs.(kg)25(11)，伸展长度inches124，回缩长度inches37，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1797.35
	3594.7

	98
	防坠落工具挂带4
	双丝扣锁式挂带，负载额定值lbs.(kg)25(11)，伸展长度inches78，回缩长度inches32，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1469.03
	2938.06

	99
	防坠落工具挂带5
	双快速自动锁式挂带，负载额定值lbs.(kg)15(7)，伸展长度inches47，回缩长度inches27，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1132.74
	2265.48

	100
	防坠落工具挂带6
	织带环+丝扣锁式挂带，负载额定值lbs.(kg)15(7)，伸展长度inches50，回缩长度inches30，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1489.38
	2978.76

	101
	防坠落工具挂带7
	织带环+快速自动锁式挂带，负载额定值lbs.15，伸展长度inches48，回缩长度inches27，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1171.68
	2343.36

	102
	防坠落工具挂带8
	快速插接织带环+快速自动锁式挂带，负载额定值lbs.15，伸展长度inches53，回缩长度inches33，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1136.28
	2272.56

	103
	防坠落工具挂带9
	织带环+丝扣锁式挂带，负载额定值lbs.5，伸展长度inches14，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	391.15
	782.3

	104
	防坠落工具挂带10
	双丝扣锁式挂带，负载额定值lbs.5，伸展长度inches14，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	596.46
	1192.92

	105
	防坠落工具盘绳式挂带1
	双按压锁扣盘绳式挂带，负载额定值lbs.(kg)5(2)，伸展长度inches30，回缩长度inches9，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	700
	1400

	106
	防坠落工具盘绳式挂带2
	快速环+丝扣锁盘绳式挂带，负载额定值lbs.(kg)2(1)，伸展长度inches65.5，回缩长度inches25，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1028.32
	2056.64

	107
	防坠落工具自动收缩式挂带1
	快速插接织带环+丝扣锁自动收缩式挂带，负载额定值lbs.(kg)2(1)，伸展长度inches42，回缩长度inches17，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1369.91
	2739.82

	108
	防坠落工具自动收缩式挂带2
	快速插接织带环+丝扣锁自动收缩式挂带，负载额定值lbs.(kg)1(0.5)，伸展长度inches36，回缩长度inches14，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	802.65
	1605.3

	109
	防坠落工具自动收缩式挂带3
	双丝扣锁自动收缩式挂带，负载额定值lbs.(kg)3.5(1.5)，伸展长度inches55，回缩长度inches11.75，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1346.9
	2693.8

	110
	防坠落工具快速插接织带环1
	快速插接织带环，负载额定值lbs.(kg)2(1)，伸展长度inches8，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1322.12
	2644.24

	111
	防坠落工具快速插接织带环2
	快速插接织带环，负载额定值lbs.(kg)5(2)，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1575.22
	3150.44

	112
	防坠落工具自动收缩式腕带
	自动收缩式腕带+快速插接织带环，负载额定值lbs.(kg)1(0.5)，伸展长度inches49，回缩长度inches10，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	1086.73
	2173.46

	113
	防坠落工具可调节腕带1
	可调节腕带+快速插接织带环，负载额定值lbs.(kg)5(2)，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	391.15
	782.3

	114
	防坠落工具可调节腕带2
	短款D形环式可调节腕带，负载额定值lbs.(kg)5(2)，产品符合ANSI®/ISEA® 121-2018标准，明确标识生产日期，承重能力，序列号，部件编号，最大系长度，安全警告等安全信息。与Tools@Height™防坠落工具系统适配。
	2
	个
	404.42
	808.84

	115
	高压清洗机
	电压AC220V 50Hz，保护等级IPX5，额定功率2200W，高压管长度9-10m，峰值压力150-160bar，额定压力110-110bar，水流量(max)500L/h，进水温度<60℃，重量20-25kg，尺寸长宽高350×330×880mm（±10mm），电源线不小于5m。
	2
	台
	3411.5
	6823

	116
	暖风机
	电源：AC220V 50Hz，功率：30W/3000W，风量：360m³/h，使用面积：30m，尺寸：330*315*400mm（±10mm），净重：5-5.5Kg。
	2
	台
	462.83
	925.66

	117
	铁皮打包器
	适用包装带尺寸带宽:13-19MM，带厚:0.38-0.58MM，适用打包带：钢带,铁皮带，最大拉力:钢带所承受拉力的80%，尺寸:387*168*308MM（±10mm），重量:3.5-4.5KG。
	2
	台
	1756.64
	3513.28

	118
	电子称重叉车
	搬运和称重同时作业的电子秤搬运车，秤台由手动液压搬运结构和称重原件组成，液压驱动秤台升降，人工推行车辆行走。进口专用传感器，称重仪表；内置充电电池和充电器；LCD液晶显示，自动背光。额定载重(kg)2000，起升高度(mm)195（±10mm），低放高度(mm)85（±10mm），货叉外宽(mm)685（±10mm），货叉长度(mm)1220（±10mm），转向轮(mm)φ180×50（±10mm），前轮(mm)φ80×70（±10mm），自重(kg)120-130。
	2
	台
	3805.31
	7610.62

	119
	手动液压升降手推车
	采用高强度钢材制作而成，设计结构合理，安全平稳可靠，内装安全阀，全密封油缸，手动控制液压系统升降，操作方便简捷。配有导向轮向轮节省操作者的体力，并能保护载重轮与托盘载重轮。起升系统分脚踏与手控供选择，操作简单；额定载重(kg)290-330，最大起升高度(mm)900（±10mm），低放高度(mm)280（±10mm），自身重量(mm)80（±10mm），台面尺寸(mm)810×500×50（±10mm），外形尺寸(mm)1130×500×970（±10mm）。
	2
	台
	3069.03
	6138.06

	120
	手动液压升高车
	手动液压升高车是一种无动力，无污染的手动液压堆高设备。产品具有橡胶手把舒适防滑，手动脚动可替换操作,门架选用特殊轧制工艺制造的"C"型钢，经过内外表面抛光处理，采用全焊技术连接，坚固耐用，整体结构水不变形；高强度可调节的整体冲压成型的钢板货叉，货叉降到最低时，可覆盖前腿；在超过堆高车的频定载重20%情况下，溢流阀起作用，保证油缸不会在过载时损坏；在油路意外发生破裂时，防破裂阀会阻断液压油的回路，使升高车货叉停留在固定的高度不会迅速下降。额定载荷(kg)1000，起升高度(mm)1600（±10mm），门架材料10#槽钢，货叉低放高度(mm)85（±10mm），货叉长度(mm)900（±10mm），货叉可调节宽度(mm)210-560，起升速度(mm/s)20，下降速度(mm/s)可控，前腿外宽(mm)750（±10mm），手柄操作力(kg)24，最小加油量(L)1.6，前轮尺寸(mm)φ85×50（±10mm），后轮尺寸(mm)φ180×50（±10mm），外形尺寸(mm)1360×755×2040（±10mm），自重(kg)110-120。
	2
	台
	3800
	7600

	121
	工业加湿器1
	额定功率：330W，额定电源:1.5A，加湿量：8-10kg/h，水箱容量：55-60L，循环风量：5000m3/h，适用面积:60-130m²(层高2.6米)，控湿范围：RH30-70%，产品尺寸：630*450*1560mm（±10mm），净重：70-75Kg。移动方式:带万向轮 移动自如。
	2
	个
	4778.76
	9557.52

	122
	工业加湿器2
	加湿量：5-8kg/h，出雾口：110mm(单管)，额定电压：220V 5OHz，功率：500-1000W，雾化板：2组，出雾颗粒：1-5um，适用温度：3-40℃，适用面积：50-100m2，机身尺寸：400*590*440mm（±10mm），湿控精度：±3%，雾化板10头雾化器,内置独家防伪标识，全封闭式铜质电机，双膜高防水变压器，日本神荣湿度传感器芯片。
	2
	个
	4955.75
	9911.5

	123
	烟雾净化器
	电压:220v，功率：200w，风速：2*10m/s，噪音：<63db，流量：2*130m³/h，重量：9-12kg，外形尺寸：280*280*500mm（±10mm），滤芯层数：3。
	2
	台
	2871.68
	5743.36

	124
	放大镜
	10倍手持白炽灯放大境，重量：约40-48g，灯源：白炽灯（黄灯），产地：德国，镜片：非球面镜片，材质：PXM材质，外形尺寸：123mm×Φ33mm（±10mm）。
	2
	个
	1276.11
	2552.22

	125
	双筒望远镜
	10x26,倍率:10倍,重:180-220克,尺寸:108*110*26mm（±10mm）.
	2
	个
	300
	600

	126
	电动葫芦
	电压：220V，功率：1000-1200W，额定起重：480-520kg，钢丝绳长度：10-12M
	2
	台
	4247.79
	8495.58

	127
	长效防霉密封胶
	基本成分固化醋酸硅树脂聚合物，最大可变形范围接缝宽度的25%，表面硬化时间在23℃/50%相对湿度下大约10分钟，硬化速度在23℃/50%相对湿度下，2—3mm/24h，耐温-40℃至+150℃，适用温度范围+5℃至+40℃，肖氏A硬度大约14，密度0.98g/cm³，2mm薄膜在断裂处的膨胀率大约500%，光滑的表面也可以粘附，抗老化、抗紫外线 ，弹性永久。容量250-310ML，多种颜色可选。
	2
	管
	93.81
	187.62

	128
	静音计时器
	用于操作时间计时，到规定时间后有提示报警功能,带提示时间计时器,静音指示灯,材质：ABS塑料，重量：55-60g厚度：20mm,时间范围：0-12小时产品特点：LED显示,功能：可立、可贴、可挂,产品误差：-1.8-+1.2秒/日 .具备清零调整,重新开始计时,模式切换,多功能切换按键。
	2
	个
	225.66
	451.32

	129
	橡胶路锥
	产品尺寸410x410x680（高）mm（±10mm），加厚，重量3.5-5公斤，有南方航空标识。
	2
	个
	176.99
	353.98

	130
	吹雪机1
	排量63.3CC，功率3.5-5KW
	2
	台
	1699.12
	3398.24

	131
	吹雪机2
	排量95CC，功率5-6KW
	2
	台
	3238.94
	6477.88

	132
	大工具盆白色
	白色，产品材质:全新PE环保塑胶制造，耐酸碱，绿色环保，无毒无味对食品无任何污染，韧性强，摔不坏，不易老化，经久耐用。产品尺寸525*382*170mm（±10mm），适用温度:-20℃-120℃。
	2
	个
	48.67
	97.34

	133
	工具盆白色
	白色，产品材质:全新PE环保塑胶制造，耐酸碱，绿色环保，无毒无味对食品无任何污染，韧性强，摔不坏，不易老化，经久耐用。产品尺寸380X310X135mm（±10mm），适用温度:-20℃-120℃。
	2
	个
	30.97
	61.94

	134
	工具盆（彩色）
	颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色等，产品材质:全新PE环保塑胶制造，耐酸碱，绿色环保，无毒无味对食品无任何污染，韧性强，摔不坏，不易老化，经久耐用。产品尺寸380X310X135mm（±10mm），适用温度:-20℃-120℃。
	2
	个
	30.97
	61.94

	135
	移动电源
	15000～20000mAh自带线移动电源，22.5W自带双线苹果/安卓均快充，LED数显，支持PD/QC/AFC/FCP等常见快充协议，兼容多种快充机型①输出Type-C线：QC2.0/QC3.0/AFC/FCP/SFCP/SCP②输出苹果线：PD2.0/PD3.0③输出USB-A:APPLE 2.4A④输入Type-C、输出Type-C:PD2.0/PD3.0/QC2.0/QC3.0/AFC/FCP/SFCP/SCP，四机互充互不干扰，外观尺寸：150*69*32.5mm，外壳材质：ABS+PC防火料，产品重量：300～500g。带3C认证
	2
	个
	132.74
	265.48

	136
	八爪鱼三角支架
	通用1/4"螺纹，总重量约250-280g，收纳长度约25-30cm，最大负重1-1.2Kg，材质为高弹力胶内嵌铝芯。
	2
	个
	75.22
	150.44

	137
	人字梯1
	铝合金人字梯达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。有EDGE模制斜撑系统，具有缓冲瞬间冲击力的作用，避免梯脚及梯框受到损坏。ALFLO防扭曲技术，踏棍与梯框链接时外加软铝做保护，可以起到防止踏棍产生挤压裂痕，冲击扭曲等问题的发生。HolsterTop专有设计，顶盖可放置各种工具及工具篮。挤压成型弹簧锁，内置防夹手开合器,可开合收拢梯凳。额定负载150-170公斤重工业级，梯长(米)0.8-0.82，工作高度(米)0.7-0.76，最大触及高度(米)2.76（±0.1m），梯级数(步)3，约重(千克)9.5-11，顶盖尺寸:22.9cm x 35.6cm（±10cm）。
	2
	个
	1194.69
	2389.38

	138
	人字梯2
	铝合金双侧人字梯达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。有EDGE模制斜撑系统，具有缓冲瞬间冲击力的作用，避免梯脚及梯框受到损坏。ALFLO防扭曲技术，踏棍与梯框链接时外加软铝做保护，可以起到防止踏棍产生挤压裂痕，冲击扭曲等问题的发生。HolsterTop专有设计，顶盖可放置各种工具及工具篮。挤压成型弹簧锁，内置防夹手开合器,可开合收拢梯凳。梯脚处使用两根斜撑即增加稳固性，又对梯脚起到保护。硬质橡胶垫，双行铆接，并用硬铝包裹，防滑效果好且不会脱落。Traction-Tred防滑踏板，双行铆接，宽度达7.5-7.62厘米，踩踏舒适安全。每侧额定负载130-140公斤工业级，梯长(米)1.2-1.23，梯级数(步)4，工作高度(米)0.55-0.61，最大触及高度(米)2.61（±0.1m），跨度(米)0.8-0.92，约重(千克)6.5-7。
	2
	个
	1283.19
	2566.38

	139
	人字梯3
	铝合金双侧人字梯达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。有EDGE模制斜撑系统，具有缓冲瞬间冲击力的作用，避免梯脚及梯框受到损坏。ALFLO防扭曲技术，踏棍与梯框链接时外加软铝做保护，可以起到防止踏棍产生挤压裂痕，冲击扭曲等问题的发生。HolsterTop专有设计，顶盖可放置各种工具及工具篮。挤压成型弹簧锁，内置防夹手开合器,可开合收拢梯凳。梯脚处使用两根斜撑即增加稳固性，又对梯脚起到保护。硬质橡胶垫，双行铆接，并用硬铝包裹，防滑效果好且不会脱落。Traction-Tred防滑踏板，双行铆接，宽度达7.5-7.62厘米，踩踏舒适安全。每侧额定负载130-140公斤工业级，梯长(米)1.5-1.53，梯级数(步)5，工作高度(米)0.8-0.91，最大触及高度(米)2.91（±0.1m），跨度(米)0.9-1.1，约重(千克)8-8.5。
	2
	个
	1371.68
	2743.36

	140
	人字梯4
	铝合金双侧人字梯达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。有EDGE模制斜撑系统，具有缓冲瞬间冲击力的作用，避免梯脚及梯框受到损坏。ALFLO防扭曲技术，踏棍与梯框链接时外加软铝做保护，可以起到防止踏棍产生挤压裂痕，冲击扭曲等问题的发生。HolsterTop专有设计，顶盖可放置各种工具及工具篮。挤压成型弹簧锁，内置防夹手开合器,可开合收拢梯凳。梯脚处使用两根斜撑即增加稳固性，又对梯脚起到保护。硬质橡胶垫，双行铆接，并用硬铝包裹，防滑效果好且不会脱落。Traction-Tred防滑踏板，双行铆接，宽度达7.5-7.62厘米，踩踏舒适安全。每侧额定负载130-140公斤工业级，梯长(米)1.8-1.84，梯级数(步)6，工作高度(米)1.2-1.22，最大触及高度(米)3.22（±0.1m），跨度(米)1.2-1.27，约重(千克)9.5-10。
	2
	个
	1548.67
	3097.34

	141
	人字梯5
	铝合金双侧人字梯达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。有EDGE模制斜撑系统，具有缓冲瞬间冲击力的作用，避免梯脚及梯框受到损坏。ALFLO防扭曲技术，踏棍与梯框链接时外加软铝做保护，可以起到防止踏棍产生挤压裂痕，冲击扭曲等问题的发生。HolsterTop专有设计，顶盖可放置各种工具及工具篮。挤压成型弹簧锁，内置防夹手开合器,可开合收拢梯凳。梯脚处使用两根斜撑即增加稳固性，又对梯脚起到保护。硬质橡胶垫，双行铆接，并用硬铝包裹，防滑效果好且不会脱落。Traction-Tred防滑踏板，双行铆接，宽度达7.5-7.62厘米，踩踏舒适安全。每侧额定负载130-140公斤工业级，梯长(米)2-2.14，梯级数(步)7，工作高度(米)1.5-1.52，最大触及高度(米)3.52（±0.1m），跨度(米)1.4-1.45，约重(千克)11-13。
	2
	个
	1946.9
	3893.8

	142
	铜制开口梅花扳手7/16"
	7/16",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	132.74
	265.48

	143
	铜制开口梅花扳手9/16"
	9/16"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	221.24
	442.48

	144
	铜制开口梅花扳手5/8"
	5/8",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	265.49
	530.98

	145
	铜制开口梅花扳手11/16"
	11/16"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	309.73
	619.46

	146
	铜制开口梅花扳手3/4"
	3/4"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	353.98
	707.96

	147
	铜制开口梅花扳手1-1/4"
	1-1/4",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	530.97
	1061.94

	148
	铜制3/4"开口扳手头1-1/4"
	1-1/4",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	584.07
	1168.14

	149
	铜制1/2"开口扳手头1-1/8
	1-1/8",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	336.28
	672.56

	150
	铜制1/2"开口扳手头17mm
	17mm，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	194.69
	389.38

	151
	铜制3/8"开口扳手头3/8"
	3/8"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	331.86
	663.72

	152
	铜制3/8"开口扳手头7/16"
	7/16"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	415.93
	831.86

	153
	铜制3/8"开口扳手头1/2"
	1/2"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	522.12
	1044.24

	154
	铜制3/8"开口扳手头9/16"
	9/16"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	132.74
	265.48

	155
	铜制3/8"开口扳手头5/8
	5/8",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	141.59
	283.18

	156
	铜制3/8"开口扳手头11/16"
	11/16",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	1
	个
	159.29
	159.29

	157
	铜制3/8"开口扳手头3/4"
	3/4",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	578.76
	1157.52

	158
	铜制双头开口扳手3/4-5/8"
	3/4-5/8",铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	318.58
	637.16

	159
	防爆铜制管钳250mm
	250mm，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	265.49
	530.98

	160
	防爆铜制管钳600mm
	600mm，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	884.96
	1769.92

	161
	铜刷
	长350宽28高30（mm）(±10mm），磷铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	132.74
	265.48

	162
	铜制剪钳
	600mm，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	2654.87
	5309.74

	163
	铜制尖嘴钳
	200mm，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	575.22
	1150.44

	164
	铜内六角扳手
	3/8"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	106.19
	212.38

	165
	铜制1/4"加长套筒头7/16“
	7/16"，长50mm，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	141.59
	283.18

	166
	铜制1/4"加长套筒头1/4"
	1/4"，长50mm，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	292.04
	584.08

	167
	铜制变径接头1
	1/4"转3/8"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	194.69
	389.38

	168
	铜制变径接头2
	3/8"转1/2"，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	318.58
	637.16

	169
	防爆线锤
	Φ50mm，铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	个
	407.08
	814.16

	170
	铜棒300mm
	长度300mm，直径10mm。铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	根
	88.5
	177

	171
	铜棒400mm
	长度400mm，直径10mm。铍青铜材质，防爆性能标准代号:GBExⅡC，硬度:HB283-365，抗拉强度:σb105-120kgf/mm²，磁性:0。提供防爆合格证，用于飞机充氧工作。
	2
	根
	106.19
	212.38

	172
	扁铲
	全钢刀身，坚固耐用。软性手柄最大化抓握力度，并有很好的防腐能力。4-7/8"长手柄。刀身长度In.3-1/2，刀身宽度In.2，刀头类型直面，刀身类型柔性。
	2
	个
	216.81
	433.62

	173
	铲刀
	全钢刀身，坚固耐用。软性手柄最大化抓握力度，并有很好的防腐能力。4-7/8"长手柄。刀身长度In.3-19/32"，刀身宽度In.1-1/4"，刀头类型直面，刀身类型柔性。
	2
	个
	236.28
	472.56

	174
	5A单刃螺旋铣刀
	单刃螺旋铣刀,产品材质硬质合金钨钢，柄径*刃长*总长6(±1)*62(±5)*100(±10)mm
	2
	个
	239.82
	479.64

	175
	双刃螺旋铣刀
	双刃螺旋铣刀,产品材质硬质合金钨钢，柄径*刃长*总长6(±1)*62(±5)*100(±10)mm
	2
	个
	239.82
	479.64

	176
	双刃直槽铣刀
	双刃直槽铣刀,产品材质硬质合金钨钢，柄径*刃长*总长6(±1)*62(±5)*100(±10)mm
	2
	个
	239.82
	479.64

	177
	安全阀
	弹簧微启式安全阀，中华人民共和国特种设备制造许可TSF237102-2018。公称通径25mm，压力范围0.3-0.7MPa.公称压力1.0 MPa。适用介质空气，蒸汽水。适用温度≤200℃。尺寸:67(h)×42(L)×25（D)×224(H)mm（误差±10mm）。
	2
	个
	287.61
	575.22

	178
	调压阀
	活塞式减压阀,进口侧供给压力2.0MPa,表面尺寸≥35mm, 全长尺寸≤80mm.接管口径Rc1/4,压力表接管口径Rc1/4.保证耐压力 3.0MPa.最高使用压力2.0MPa.设定压力范围0.05~0.85MPa.环境温度及使用流体温度-5~60℃（无冻结）。质量≤110g。
	2
	个
	431.86
	863.72

	179
	氮气减压阀
	材质:黄铜HPb59-1，使用温度:-40℃至75℃，公称流量:80m3/h，母体螺纹:M14X1.5，出口调节范围:0.1MPa-2MPa，安全压力:1.5倍输入压力。全铜阀体，重量≥1.9Kg，输入压力15MPA，压力输入0-25MPA，压力输出0-4MPA。
	2
	个
	566.37
	1132.74

	180
	控制阀开关
	须与现场高压氮气车（P/N:设T-3CS-ENB-HR）适配
	2
	个
	3237.17
	6474.34

	181
	释压开关
	须与现场高压氮气车（P/N:设T-3CS-ENB-HR）适配
	2
	个
	2653.98
	5307.96

	182
	单向阀
	须与现场高压氮气车（P/N:设T-3CS-ENB-HR）适配
	2
	个
	2414.16
	4828.32

	183
	套筒开口扳手
	套筒头9/16〞，开口扳手头3/8〞，扳手头外径≤17/32〞，扳手厚度≤7/32〞，总长≥6-1/2〞，套筒深度：1/4〞，12方
	2
	个
	967.26
	1934.52

	184
	英制半深套筒
	套筒头11/16〞，套筒外径≤31/32〞， 套筒长≤1- 3/4〞，12方
	2
	个
	623.01
	1246.02

	185
	开孔锯
	开孔锯有高速切割刃口与合金钢焊接口，可以减震，专为完整而精确的切割而设计，可切割钢材和钢管、铝板、铜板、不锈钢、木材或是塑料，直径9/16〞，和轴杆LHS1C，LHS6C配合使用
	2
	个
	356.64
	713.28

	186
	取螺丝钻头
	左旋式英制钻头，在插入拾取器前，用右旋式钻头在损坏的螺丝钉上打孔。可用于拧松螺丝以取出。尺寸3/16〞
	2
	个
	141.59
	283.18

	187
	左旋式英制钻头
	左旋式英制钻头，在插入拾取器前，用右旋式钻头在损坏的螺丝钉上打孔。可用于拧松螺丝以取出。尺寸5/32〞
	2
	个
	209.73
	419.46

	188
	防爆桶
	双层防爆桶内有稳定放置网袋，外罐体底部带有4个万向轮，便于移动和运输，能有效的阻挡1.5KGTNT高爆炸时所产生的破坏效应，并能防止罐内爆炸后产生的冲击波和碎片水平扩散，从而避免对周围人员的伤害，以及对贵重仪器.文物档案和特殊公共场所的损坏。双层防爆桶技术参数：符合《GA 871-2010防爆罐》中TNT爆炸当量为1.5kg固定式防爆罐要求；材质：不锈钢+高碳钢，尺寸：外径：600mm±50mm；外高：750mm±50mm；重量270KG±10KG。需提供检验报告
	2
	个
	4247.79
	8495.58

	189
	电腐蚀打标机
	500瓦
	2
	台
	2123.89
	4247.78

	190
	10/20倍放大镜
	金属框架，8字形，产品倍率：20倍、10倍，直径21(±5)mm，产品重量：55-60克，产品尺寸：90*21*13mm(±5)mm（展开）、52*21*13mm(±5)mm（折叠）
	2
	个
	106.19
	212.38

	191
	电动剪刀
	双刀头，大容量电池，钨钢刀头，适用软皮革、布料、地毯、珍珠棉裁剪，USB充电
	2
	把
	707.96
	1415.92

	192
	注油车（小型）
	柱塞式注油，12L储油量，0.25排量，配有调压阀和油水分离器，进气压力：0.6-0.8mpa，出油压力：40-50mpa，压力比：80：1，排量：0.9L/min
	2
	套
	1769.91
	3539.82

	193
	百分表固定夹具
	含10根不锈钢棒，直径6-10mm，一个铁质磁吸底座25*30*0.5(±0.1)cm，一个磁吸块，1个U型夹具，6个不锈钢棒拼接夹具
	2
	个
	2477.88
	4955.76

	194
	锂电吸尘器
	GAS 18V-1 锂电吸尘器（一块电池4.0AH+一个充电器）
	2
	个
	1858.41
	3716.82

	195
	便携式推拉小车
	铝合金材质，折叠拉杆，承重约75-80kg，铝合金方管，三档调节高度，内置钢管，双轴承设计，铝合金加厚底板，底板带轮设计，高106±10cm，长39±5cm，宽28±5cm
	2
	台
	855.75
	1711.5

	196
	扭矩六角套筒
	驱动头：1/4in，规格：3/16–9/16”，套筒总长2”。
	2
	套
	3267.26
	6534.52

	197
	公制套筒头
	驱动头：1/4in，规格：5.5mm-15mm，套筒总长50.8mm。
	2
	套
	3267.26
	6534.52

	198
	公制开口扳手头
	驱动头：3/8in，规格：9mm-24mm
	2
	套
	4522.12
	9044.24

	199
	LED防爆行灯
	10W/5W，强光8H，工作光16H，电池容量13.2Ah，IP65/WF2，抗震性能好，抗冲击性能好，灯具不渗水，可悬挂、可磁吸，尺寸：Ф10×15cm±2cm
	2
	个
	789.38
	1578.76

	200
	钻头刃磨机
	研磨范围：钻头直径3-13mm，电源：220v/120w，先端角：90-140°，砂轮转速：4800rpm，筒夹不少于11个
	2
	个
	2088.5
	4177

	201
	毛边清除器
	刀片长5-7/8",全长：10-1/8"
	2
	个
	1592.92
	3185.84

	202
	快切手锯
	具有螺丝刀式的手柄，使用舒适可安装三种不同的锯条，替换简便，配备三种锯条：切割超过1/8"的金属，硬橡胶及玻璃纤维材质；用于18 号的金属至1/8"有钉子的木料；用于18号以下硬度的金属，边框，管材等
	2
	个
	2173.45
	4346.9

	203
	拆海拉钳
	拆海拉钳适用于 5/16"、5/8" 和 3/4" 的紧固件尺寸
	2
	个
	3893.81
	7787.62

	204
	划窝头1
	两刃硬质合金刀头100度角。尺寸：#30
	2
	个
	783.19
	1566.38

	205
	划窝头2
	两刃硬质合金刀头100度角。尺寸：#21
	2
	个
	725.66
	1451.32

	206
	划窝头3
	两刃硬质合金刀头100度角。尺寸：#10
	2
	个
	783.19
	1566.38

	207
	工业风扇
	岗位式轴流风机大功率强力吹风静音排风扇，电压：220V，功率：2000-2200w，风量：18000-19000m³/h，
	2
	台
	1008.85
	2017.7

	208
	复合材料敲击锤
	复合材料敲击锤
	2
	把
	663.72
	1327.44

	209
	砂轮2
	与DAREX厂家的XT3000钻头刃磨机适配
	2
	个
	4424.78
	8849.56

	210
	25件绿盒
	一套包含25个套筒的套装，尺寸范围从3/16英寸到9/16英寸，包含1/2英寸、1/4英寸、11/32英寸、3/8英寸、5/16英寸、7/16英寸、7/32英寸和9/16英寸等多种规格。套装中每个尺寸都包含一个深度的12点套筒和一个标准深度的12点套筒。
	2
	套
	3982.3
	7964.6

	211
	探针
	一对(红色、黑色各一)探头，外形纤细，适用于密集排列或嵌入式端子，坚硬的不锈钢探针，绝缘探针，CAT III 600 V、CAT IV 1000 V、10A安全等级。UL认证
	2
	个
	389.38
	778.76

	212
	转接头1
	驱动头3/8 inch，棘轮头9x12mm，d37mm，E26mm，L15mm，150-155g.
	2
	个
	1030.09
	2060.18

	213
	开口头
	尺寸：19mm，驱动头：9*12mm，B41.5mm，E9mm,L20mm,65-67g
	2
	个
	874.34
	1748.68

	214
	转接头2
	NFISO1173.IS01173,使用1/4英寸套筒配合驱动A.400.A.440.A.301MTA.341MT，长度为25毫米，重量：10-15g
	2
	个
	67.26
	134.52

	215
	紫光灯
	尺寸：121x22MM±10mm（总长×头盖直径），重量：65-70克（不含电池），持续时间：550-600分钟，表面处理：硬质阳极氧化，外壳材料：铝材，灯泡：5颗uv LED，波长：365nm--400nm，镜片材料：亚克力镜片。
	2
	台
	707.96
	1415.92

	216
	电焊机
	电源电压(V)：单相AC220V ±15% 三相AC380V ±15%，频率(HZ)：50/60 50/60，额定输入电流(A)：34/25，空载电压(V)：65/59，输出电流调节（A)：20-160/20-200，额定输出电压（V)：26.4/28，负载持续率(%)40℃：20-25，效率(%)：80-83，功率因数：0.5-0.7，绝缘等级：H，外壳防护等级：IP21，焊条直径（mm）：1.0-5.0，重量（kg）：5-5.4。
	2
	台
	955.75
	1911.5

	217
	5吨1米吊带
	产品符合DINEN1492-2标准。100%高强度尼龙材料制成。加厚外套,聚氨酯耐磨涂层。耐温+100°,耐酸碱。吊带产品通过德国安全认证GS,欧盟环保认证BG以及欧盟产品认证CE，安全系数为7倍。吨位颜色识别系统，，额定载荷5T，使用长度1M，周长2M，红色，安全系数7倍。
	2
	个
	283.19
	566.38

	218
	防爆探照设备1
	重量300-400克，功率≥10W，防爆：Ex ibⅡCT6 Gb，强光照明时间≥4h，防护等级IP66
	2
	个
	884.96
	1769.92

	219
	防爆探照设备2
	重量600-800克，功率≥15W，防爆：Exd ⅡCT6，强光照明时间≥8h，防护等级IP65
	2
	个
	1061.95
	2123.9

	220
	漏斗1
	金属材质，12-15cm
	2
	个
	30.97
	61.94

	221
	漏斗2
	塑料材质，12-15cm
	2
	个
	22.12
	44.24

	222
	气动拉铆枪
	铆钉直径范围：φ2.4~φ4.0 mm（3/32”~5/32”）；拉力：6.5 kN（@0.55 MPa）；行程：15-18 mm；重量：1-1.17 kg；总长度：291 mm±10mm；总高度：245 mm±10mm
	2
	把
	4867.26
	9734.52

	223
	皮带扳手
	直径范围（英寸）：0.5到2.50，最大扭矩限制（磅）：150。长度7-3/8，宽度1-3/4.
	2
	把
	2123.89
	4247.78

	224
	全电动地牛
	锂电30A，额定载重：3000KG；电机功率1800W，货叉宽度685/550mm可选（默认685mm），货叉长度1200mm±10mm，整车高度1250mm±10mm，整车长度1700mm±10mm
	2
	台
	4955.75
	9911.5

	225
	耐温伸缩风管1
	适用于各种特殊机械，高温锅炉，炽热气体循环排放等，以(多层)特种耐热纤维加高温涂层，内衬高强力纤维线，用金属夹夹住材料上下端咬口螺旋成型延长，管壁密封性好不漏风。最大耐压5000pa。质量超轻，非常强韧，弯曲半径约等于外径;压缩比为1.2:10。规格尺寸:Ф300mm±10mm，长度：5m±0.2m，管厚:0.85-0.95mm，温度:-70℃-+800℃。
	2
	根
	1327.43
	2654.86

	226
	耐温伸缩风管2
	适用于各种特殊机械，高温锅炉，炽热气体循环排放等，以(多层)特种耐热纤维加高温涂层，内衬高强力纤维线，用金属夹夹住材料上下端咬口螺旋成型延长，管壁密封性好不漏风。最大耐压5000pa。质量超轻，非常强韧，弯曲半径约等于外径;压缩比为1.2:10。规格尺寸:Ф300mm±10mm，长度：10m±0.5m，管厚:0.85-0.95mm，温度:-70℃-+800℃。
	2
	根
	2654.87
	5309.74

	227
	燃油电暖风
	产品用柴油/煤油发热，具备双重过热保护装置，过热保护装置+感应温控探头，停机保护，机器停止加热后，风扇延时工作冷却，纯铜线全封闭电机，整机全封闭，防止油污灰层进入电机内部，全密封型防水防尘IPX4，带漏电保护大电流接地线，纯铝外壳防锈散热快，有设计防震要求通过三级，可在户外零下35度环境下使用。电源：单相电220V，功率50-：55KW，风扇功率：320-340W，油耗：2.0L/H~4.4L/H，风量：1000-1100m³/h，油箱容量：50-56L，设定温度：0-99℃，出风口温度：600-642℃，出风口直径：250-260mm，噪音：50-70dB左右，产品尺寸：1180*540*640mm±10mm，包装尺寸：1045*440*570mm±10mm，适用面积：300-400平。
	2
	个
	2477.88
	4955.76

	228
	户外电源
	产品采用轻量级氮化镓技术，CHARGESHIELD2.0安全快允技术，双芯片智能保护系统，12重智能电池管理系统，纯正弦波稳定输出，防火防震标准FCC/CEClassB认证，UL1778标准，全包裹式电池保护仓，94V-0级防火阻燃外壳，电池类型：磷酸铁锂电池，电池容量：1070Wh（334400mAh/3.2V），市电充电：约100分钟（App应急闪充模式约60分钟），AC输出*2：220V50Hz/1500W，循环寿命：至少4000次（70%+），电源重量：10-11公斤
	2
	个
	3539.82
	7079.64

	229
	3/4"固定方头驱动手柄
	3/4”固定方头驱动柄与扳手手把配合使用，固定方头驱动柄长145-152mm，重600-630g，扳手手把长480-500mm，重1-1.22Kg
	2
	把
	2654.87
	5309.74

	230
	吊装带
	承载25吨，长度20米，材质：合成纤维，工作环境温度-40摄氏度～100摄氏度，高强度，高耐磨，高寿命，两段带挂环
	2
	根
	4424.78
	8849.56

	231
	5米绑带
	织带，安全拉力至少500KG，绑带宽3.8CM,绑带长度5M，带拉紧器，双保险S钩，用于货物固定。
	2
	套
	47.79
	95.58

	232
	3米绑带
	织带，安全拉力至少500KG，绑带宽3.8CM,绑带长度3M，带拉紧器，双保险S钩，用于货物固定。
	2
	套
	44.25
	88.5

	233
	压铆窝套件
	用于安装实心和半空心铆钉的专业手动压接工具，件号10833，需适配型号为34-720C的压铆枪。
	2
	套
	4867.26
	9734.52

	234
	夜光胶带
	5cm宽，10-15米长，防水防油，防刮耐磨，拉伸力强，带背胶，粘性强，厚度≥0.15mm。
	2
	卷
	61.95
	123.9

	235
	电动抽油泵
	供电电压12V，额定功率≥300W，额定电流16A，流量≥35L/min，扬程8-10米，吸程3-5米，含5-6米管子，铅酸电池供电，适用于水、汽油、柴油、煤油等。
	2
	个
	530.97
	1061.94

	236
	收紧器
	不锈钢闭体花篮螺丝，轴粗10-12mm，内长10-15mm，体长130-160mm，闭合长度200-260mm，展开长度350-400mm，收紧距离100-150mm
	2
	个
	176.99
	353.98

	237
	人字梯6
	铝合金材质，平台高度75~85cm，平台上部带护栏，护栏高度80~100cm，上下宽45~70cm，每级间距25~35cm，重量6~9kg。
	1
	个
	884.96
	884.96

	238
	人字梯7
	铝合金材质，平台高度105~115cm，平台上部带护栏，护栏高度80~100cm，上下宽45~70cm，每级间距25~35cm，重量6~9kg。
	1
	个
	1061.95
	1061.95

	239
	人字梯8
	铝合金材质，平台高度130~150cm，平台上部带护栏，护栏高度80~100cm，上下宽45~70cm，每级间距25~35cm，重量8~10kg。
	1
	个
	1150.44
	1150.44

	240
	人字梯9
	铝合金材质，平台高度150~170cm，平台上部带护栏，护栏高度80~100cm，上下宽45~70cm，每级间距25~35cm，重量8~10kg。
	1
	个
	1327.43
	1327.43

	241
	RFID智能工具包
	尺寸：400~500*200~250*300~400mm，尼龙加屏蔽布材质，防水耐磨；带屏幕，屏幕尺寸：0.8~1.5英寸OLED；通讯接口：蓝牙；响应速度：≤3秒；自带8000~15000毫安时电池，TYPE C充电接口；可手提，可单肩携带；一键盘点工具包内工具；带蜂鸣报警功能；射频协议标准 ISO 18000-6C（EPC C1 G2） 。
	1
	个
	4955.75
	4955.75

	242
	智能设备柜
	HF RFID芯片盘点功能，五层柜体
产品容量：55-60pcs，应用方式：支持主副柜拓展，供电：220v交流电，尺寸1100±100mm*450±50mm*2030±100mm
	1
	个
	4867.26
	4867.26

	243
	RFID射频识别器
	支持四路照明带输出
2路RFID模块接口，最大实现32天线控制
指静脉，高频卡，lcd显示
支持RS232/以太网通信 
用于RFID射频识别及每个隔口控制打开，检测RFID信号输入及输出。灯控输出及报警灯输出等。
	1
	个
	4867.26
	4867.26

	244
	高频定位板
	用于带RFID芯片设备的定位，自动盘点、上架、下架、注册、查询、实时监控、实时感知等
	1
	个
	4867.26
	4867.26

	245
	RFID电控显示仪
	Andriod/windows，4寸触控式显示屏
网口（可选WIFI、4G），工作频率 13.56MHZ
	1
	个
	4955.75
	4955.75

	246
	RFID读取器
	实现带RFID芯片设备的清点，查找
管理物品信息，关联写入软件数据批量识别，质量稳定，性能可靠
	1
	个
	4955.75
	4955.75

	不含税总价限价：619463.73元（单位：人民币）


